EXP NO:1B-CHARACTERISTICS STUDY OF SIDE BAND POWER ANDFREQUENCIES IN AM USING MATLAB

AIM: To generate an Amplitude Modulated (AM) signal in MATLAB using specified carrier and modulating signal parameters

clc;

clear;

close all;

Am = 2;

fm = 600;

Ac = 6;

fc = 6000;

fs = 30*fc;

t = 0:5/fs:4/fm;

m = Am*sin(2*pi*fm*t);

c = Ac*sin(2*pi*fc*t);

mu = Am/Ac;

am = Ac*(1 + mu*sin(2*pi*fm*t)).*sin(2*pi*fc*t);

dem = abs(hilbert(am));

dem = dem - mean(dem);

N = length(am);

f = linspace(-fs/2, fs/2, N);

AM_FFT = abs(fftshift(fft(am)))/N;

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

Pc = Ac^2/2;

Psb = (mu^2*Pc)/4;

figure('Name','AM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(3,2,1);

plot(t,m);

title('Message Signal');

grid on;

subplot(3,2,2);

plot(t,c);

title('Carrier Signal');

grid on;

subplot(3,2,3);

plot(t,am);

title('AM Signal');

grid on;

subplot(3,2,4);

plot(t,dem);

title('Demodulated Signal');

grid on;

subplot(3,2,5);

plot(f,AM_FFT);

xlim([fc-3*fm fc+3*fm]);

title('Frequency Spectrum');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(3,2,6);

bar([Pc Psb Psb]);

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'});

title('Power Distribution');

ylabel('Power (W)');

grid on;

fprintf('mu = %.2f | USB = %d Hz | LSB = %d Hz | Pc = %.2f W | Psb = %.3f W\n', ...

mu, USB, LSB, Pc, Psb);

OUTPUT (GRAPH):

RESULT:

The AM signal was successfully generated and analyzed in MATLAB.